Załącznik nr 4 do SIWZ - Zmiana z dnia 29.04.2015

Opis parametrów technicznych

- 40 zestawów komputerowych typ 1 (komputer stacjonarny + system operacyjny + monitor, mysz i klawiatura) :

Zastosowanie: Zestawy komputerowe na potrzeby aplikacji biurowych oraz obliczeniowych. Dostępu do internetu, poczty elektronicznej, lokalna baza danych.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny |  |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | Należy podać model, symbol oraz producenta |  |  | Nie dotyczy |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | PCMark Vantage: PC Mark Score - minimum 18000 pkt. dla oferowanego zestawu |  |  | Za każde dodatkowe 1000 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 4 | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście minimum 7000 pkt (PassMark) |  |  | Za każde dodatkowe 100 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 5 | Pamięć operacyjna | Min. 8 GB (1x 8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min. 16 GB |  |  | Za każde dodatkowe 8 GB (1x 8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC pamięci + 5 pkt. |
| 6 | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpecCL 1.2. Pamięć współdzielona z pamięcią RAM dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB. Obsługująca rozdzielczości : 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) Należy podać nazwę/model układu. |  |  | Nie dotyczy |
| 7 | Parametry pamięci masowej | Min. 128GB SSD |  |  | Dysk SSD większy niż 128GB + 10 pkt. |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |  | Nie dotyczy |
| 9 | Obudowa | Małogabarytowa typu „Small Form Factor”, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” Zasilacz o mocy maks. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa lub płyta główna musi posiadać wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCI-E, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  |  | Nie dotyczy |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test napędu - test portów USB - test dysku twardego |  |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  |  | Nie dotyczy |
| 12 | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne - tylko porty na panelu przednim - tylko porty na panelu tylnym |  |  | Nie dotyczy |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Oferowany sprzęt musi posiadać dokumenty: - Deklarację zgodności CE lub równoważny. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram lub równoważny - Potwierdzenie spełnienia przez komputer wymagań normy Energy Star 5.0 lub równoważny. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – wydruk ze strony internetowej - Potwierdzenie głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 22dB lub równoważny - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD lub równoważny. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Wymagane dokumenty należy przedłożyć wraz z dostawą oferowanych urządzeń. |  |  | Nie dotyczy |
| 14 | Gwarancja i serwis | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego – Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +20 pkt |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |  | Nie dotyczy |
| 16 | Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)*, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, na podstawie licencji Windows 8.x, klucz licencyjny systemu operacyjnego Windows 8.x musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wbudowane porty: - min. 1 x VGA, - min. 1 x DisplayPort v1.2, - min. 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min. 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI-Express x16 Gen 1 min. 1 złącze PCI-E x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |  |  | Nie dotyczy |
| Monitor |  |  |  |  |  |
| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |  | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| 1 | Model | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |  | Nie dotyczy |
| 2 | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny IPS z aktywną matrycą min. 23” (16:9) |  |  | Nie dotyczy |
| 3 | Rozmiar plamki | maks. 0,266 mm |  |  | Nie dotyczy |
| 4 | Jasność | Min. 250 cd/m2 |  |  | Nie dotyczy |
| 5 | Kontrast | 1000:1, dynamiczny nie mniej niż 2 000 000:1 |  |  | Nie dotyczy |
| 6 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |  | Nie dotyczy |
| 7 | Czas reakcji matrycy | maks. 8 ms |  |  | Nie dotyczy |
| 8 | Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |  | Nie dotyczy |
| 9 | Pozycja wykreślona |  |  |  |  |
| 10 | Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wydłużenie w pionie | Tak, min. 120 mm |  |  | Nie dotyczy |
| 12 | PIVOT | Tak |  |  | Nie dotyczy |
| 13 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |  | Nie dotyczy |
| 14 | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |  | Nie dotyczy |
| 15 | Zużycie energii | Typowe nie więcej niż 27W, czuwanie mniej niż 0,5W |  |  | Nie dotyczy |
| 16 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |  | Nie dotyczy |
| 17 | Waga z podstawą | Maks. 6,50 kg |  |  | Nie dotyczy |
| 18 | Złącza | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) |  |  | Nie dotyczy |
| 19 | Gwarancja i serwis | Min. 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. Gwarancja zero martwych pikseli |  |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +10 pkt |
| 20 | Certyfikaty | Oferowany monitor musi spełniać normy: TCO, EPEAT Gold, Energy Star lub równoważne |  |  | Nie dotyczy |
| 21 | Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  |  | Nie dotyczy |

*) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.

- 13 zestawów komputerowych typ 2 (komputer stacjonarny + system operacyjny+ monitor, mysz i klawiatura):

Zastosowanie: Zestawy komputerowe na potrzeby aplikacji biurowych oraz obliczeniowych. Dostępu do internetu, poczty elektronicznej, lokalna baza danych.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | Należy podać model, symbol oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | PCMark Vantage: PC Mark Score - minimum 18000 pkt. dla oferowanego zestawu |  | Za każde dodatkowe 1000 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 4 | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście minimum 7000 pkt (PassMark) |  | Za każde dodatkowe 100 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 5 | Pamięć operacyjna | 16 GB (2x 8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC |  | Nie dotyczy |
| 6 | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpecCL 1.2. Pamięć współdzielona z pamięcią RAM dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB. Obsługująca rozdzielczości : 3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) 1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) Należy podać nazwę/model układu. |  | Nie dotyczy |
| 7 | Parametry pamięci masowej | Min. 128GB SSD |  | Dysk SSD większy niż 128GB + 10 pkt. |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy |  | Nie dotyczy |
| 9 | Obudowa | Małogabarytowa typu „Small Form Factor”, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” Zasilacz o mocy maks. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa lub płyta główna musi posiadać wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCI-E, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  | Nie dotyczy |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test napędu - test portów USB - test dysku twardego |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  | Nie dotyczy |
| 12 | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne - tylko porty na panelu przednim - tylko porty na panelu tylnym |  | Nie dotyczy |
| 13 | Certyfikaty i standardy | Oferowany sprzęt powinien posiadać dokumenty: - Deklarację zgodności CE lub równoważny. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram lub równoważny, - Potwierdzenie, że komputer spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważny Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Potwierdzenie, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 22dB lub równoważny. - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD lub równoważny. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Wymagane dokumenty należy przedłożyć wraz z dostawą oferowanych sprzętów. |  | Nie dotyczy |
| 14 | Gwarancja i serwis | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego – Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +20 pkt |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  | Nie dotyczy |
| 16 | Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)*, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, na podstawie licencji Windows 8.x, klucz licencyjny systemu operacyjnego Windows 8.x musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wbudowane porty: - min. 1 x VGA, - min. 1 x DisplayPort v1.2, - min. 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min. 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI-Express x16 Gen 1 min. 1 złącze PCI-E x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |  | Nie dotyczy |
| Monitor |  |  |  |  |
| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| 1 | Model | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 2 | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny IPS z aktywną matrycą min. 23” (16:9) |  | Nie dotyczy |
| 3 | Rozmiar plamki | maks. 0,266 mm |  | Nie dotyczy |
| 4 | Jasność | Min. 250 cd/m2 |  | Nie dotyczy |
| 5 | Kontrast | 1000:1, dynamiczny nie mniej niż 2 000 000:1 |  | Nie dotyczy |
| 6 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  | Nie dotyczy |
| 7 | Czas reakcji matrycy | maks. 8 ms |  | Nie dotyczy |
| 8 | Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  | Nie dotyczy |
| 9 | Pozycja wykreślona |  |  |  |
| 10 | Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wydłużenie w pionie | Tak, min. 120 mm |  | Nie dotyczy |
| 12 | PIVOT | Tak |  | Nie dotyczy |
| 13 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  | Nie dotyczy |
| 14 | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  | Nie dotyczy |
| 15 | Zużycie energii | typowe nie więcej niż 27W, czuwanie mniej niż 0,5W |  | Nie dotyczy |
| 16 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  | Nie dotyczy |
| 17 | Waga z podstawą | Maks. 6,50 kg |  | Nie dotyczy |
| 18 | Złącza | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) |  | Nie dotyczy |
| 19 | Gwarancja i serwis | Min. 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. Gwarancja zero martwych pikseli |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +10 pkt |
| 20 | Certyfikaty | Oferowany monitor musi spełniać normy: TCO, EPEAT Gold, Energy Star lub równoważne. |  | Nie dotyczy |
| 21 | Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  | Nie dotyczy |

*) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.

- 4 zestawy komputerowe typ 3 - (komputer stacjonarny + system operacyjny + monitor, mysz i klawiatura):

Zastosowanie: Komputer na potrzeby aplikacji biurowych oraz obliczeniowych. Dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, lokalna baza danych.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | Należy podać model, symbol oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | PCMark Vantage: PC Mark Score - minimum 18000 pkt. dla oferowanego zestawu z dyskiem SSD |  | Za każde dodatkowe 1000 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 4 | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście minimum 8500 pkt (PassMark) |  | Za każde dodatkowe 100 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 5 | Pamięć operacyjna | Min. 16GB (2x 8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB, dwa sloty wolne |  | Za każde dodatkowe 16 GB pamięci 2x 8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC + 10 pkt. |
| 6 | Wydajność grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z własną pamięcią min. 2GB, powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową z wsparciem DirectX 12 lub DirectX 11.2, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2; Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2700 punktów w G3D Rating. |  | Za każde dodatkowe 100 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 7 | Parametry pamięci masowej | Min. 128GB SSD |  | Dysk SSD większy niż 128GB + 10 pkt. |
| 8 |  | 1000GB HDD |  | Nie dotyczy |
| 9 | Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  | Nie dotyczy |
| 10 | Obudowa | Typu „Mini Tower” z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim] i 2 szt. 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy. Obudowa lub płyta główna musi posiadać wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCI-E, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS |  | Nie dotyczy |
| 11 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test napędu - test portów USB - test dysku twardego |  | Nie dotyczy |
| 12 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  | Nie dotyczy |
| 13 | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego, - rodzajach napędów optycznych, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, - tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne - tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne - tylko porty na panelu przednim - tylko porty na panelu tylnym |  | Nie dotyczy |
| 14 | Certyfikaty i standardy | Oferowany sprzęt powinien posiadać dokumenty: - Deklarację zgodności CE lub równoważny. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram lub równoważny. - Potwierdzenie, że komputer spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważny. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - Potwierdzenie, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 22 dB lub równoważny. Wymagane dokumenty należy przedłożyć wraz z dostawą oferowanych sprzętów. |  | Nie dotyczy |
| 15 | Gwarancja i serwis | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego – Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +20 pkt |
| 16 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  | Nie dotyczy |
| 17 | Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)*, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, na podstawie licencji Windows 8.x, klucz licencyjny systemu operacyjnego Windows 8.x musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Wbudowane porty: - min. 1 x VGA, - min. 1 x DisplayPort v1.2, - min. 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0 i min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min. 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min. 1 złącze PCI-Express x16 Gen 1 min. 1 złącze PCI-E x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |  | Nie dotyczy |
| Monitor |  |  |  |  |
| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| 1 | Model | W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 2 | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny IPS z aktywną matrycą min. 23” (16:9) |  | Nie dotyczy |
| 3 | Rozmiar plamki | maks. 0,266 mm |  | Nie dotyczy |
| 4 | Jasność | Min. 250 cd/m2 |  | Nie dotyczy |
| 5 | Kontrast | 1000:1, dynamiczny nie mniej niż 2 000 000:1 |  | Nie dotyczy |
| 6 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  | Nie dotyczy |
| 7 | Czas reakcji matrycy | maks. 8 ms |  | Nie dotyczy |
| 8 | Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  | Nie dotyczy |
| 9 | Pozycja wykreślona |  |  |  |
| 10 | Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  | Nie dotyczy |
| 11 | Wydłużenie w pionie | Tak, min. 120 mm |  | Nie dotyczy |
| 12 | PIVOT | Tak |  | Nie dotyczy |
| 13 | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  | Nie dotyczy |
| 14 | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  | Nie dotyczy |
| 15 | Zużycie energii | typowe nie więcej niż 27W, czuwanie mniej niż 0,5W |  | Nie dotyczy |
| 16 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  | Nie dotyczy |
| 17 | Waga z podstawą | Maks. 6,50 kg |  | Nie dotyczy |
| 18 | Złącza | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort (v1.2) 4 x USB (HUB) |  | Nie dotyczy |
| 19 | Gwarancja i serwis | Min. 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. Gwarancja zero martwych pikseli |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +10 pkt |
| 20 | Certyfikaty | Oferowany monitor musi spełniać normy: TCO EPEAT Gold, Energy Star lub równoważne. |  | Nie dotyczy |
| 21 | Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |  | Nie dotyczy |

*) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.

- 3 komputery przenośne

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  | Nie dotyczy |
| 2 | Producent, model | - Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 13" o rozdzielczości: HD (1366 x 768) z podświetleniem LED, jasność 200 nits, kontrast min. 300:1, rozmiar plamki : max. 0,22mm. |  | Nie dotyczy |
| 3 | Procesor | Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście minimum 2400 pkt (PassMark) |  | Za każde dodatkowe 100 pkt. w teście + 2 pkt. |
| 4 | Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |  | Nie dotyczy |
| 5 | Pamięć RAM | 8GB (2x 4096MB) DDR3 1600MHz |  | Nie dotyczy |
| 6 | Pamięć masowa | Min. 500GB SATA |  | Dysk SSD min. 128GB (zamiast dysku min. 500GB SATA) + 10 pkt. |
| 7 | Klawiatura | Klawiatura z powłoką antybakteryjna, (układ US -QWERTY), min. 82 klawiszy |  | Nie dotyczy |
| 8 | Multimedia | dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy 2W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy |  | Nie dotyczy |
| 9 | Bateria i zasilanie | Min. 4-cell.[43WHr]. Waga baterii nie większa niż 260g. Zasilacz o mocy min. 65W |  | Nie dotyczy |
| 10 | Waga i wymiary | Waga maks. 1,85 kg z baterią 4-cell Szerokość: maks. 340 mm Wysokość: maks. 38 mm Głębokość: maks. 248 mm |  | Nie dotyczy |
| 11 | Obudowa | Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu |  | Nie dotyczy |
| 12 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) |  | Nie dotyczy |
| 13 | BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - dacie wgrania wersji BIOS - dacie wyprodukowania oferowanego modelu - nazwie modelu - nr seryjnego komputera, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, - taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM - sposobie obsadzenia pamięci RAM w dostępnych slotach - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - zainstalowanym dysku twardym - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze video - Wersji BIOS kontrolera video - wielości pamięci kontrolera video - typie zainstalowanego wyświetlacza - natywnej rozdzielczości wyświetlacza - kontrolerze audio - mocy podłączonego zasilacza sieciowego - o stanie naładowania zainstalowanej baterii - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość wyłączenia/włączenia: - zintegrowanej karty sieciowej, - zintegrowanej karty sieciowej z funkcją PXE - kontrolera SATA - raportowania SMART - boot’owania z portów USB - tylko portów USB 3.0 - funkcji PowerShare portu USB - kontrolera audio - skrótu z klawiszem funkcyjnym FN, który umożliwia włączenie/wyłączenie wszystkich diod sygnalizacyjnych, dźwięków emitowanych np. przy błędach, pracę wentylatora systemowego, łączność bezprzewodową. - zainstalowanego w matrycy mikrofonu - układu odpowiedzialnego za ochronę HDD przed upadkiem - zainstalowanej w matrycy kamery - czytnika kart multimedialnego - Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego - Musi posiadać możliwość ustawienia z poziomu BIOS ustawienia natężenia jasności matrycy - Musi posiadać funkcję pozwalającą na włączenie lub wyłączenie zezwolenia na pominięcie hasła systemowego i hasła wewnętrznego dysku twardego, jeśli są ustawione. - Musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia zaimplementowanego sprzętowego układu TPM - Musi posiadać możliwość zdefiniowania dla aplikacji ustawień dotyczących rdzeni procesora, czy procesor będzie miał włączony jeden rdzeń lub wszystkie - Musi posiadać funkcję która umożliwia za pośrednictwem portów USB wzbudzić system z uśpienia - Musi posiadać funkcję która pozawala zablokować wprowadzanie komputera w tryb uśpienia (stan S3) w środowisku systemu operacyjnego - Musi posiadać funkcję która pozwala na zmianę sposobu ładowania baterii - Musi posiadać funkcję pozwalającą na włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego przełączania między siecią przewodową i bezprzewodową bez fizycznego połączenia. - Możliwość aktualizacji BIOS z poziomu systemu operacyjnego oraz z poziomu szybkiego menu Boot’owania |  | Nie dotyczy |
| 14 | Diagnostyka | Wbudowany system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - możliwą awarię procesora - moduły pamięci zostały wykryte, ale wystąpił błąd - awarię płyty systemowej - możliwą awarię układu graficznego - brak systemu operacyjnego na zaimplementowanym dysku lub inicjalizacja systemu nie powiodła się w opcji inicjowania ROM - kontroler USB napotkał problem podczas inicjalizacji - brak modułów pamięci lub błąd w wykryciu - problem z inicjalizacją panelu LCD - brak możliwości inicjalizacji pamięci lub brak wsparcia dla pamięci ( nie jest obsługiwana ) Dodatkowo wbudowany system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu Boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test WLAN, WWAN i Bluetooth |  | Nie dotyczy |
| 15 | Certyfikaty | Oferowany sprzęt powinien posiadać dokumenty: - Deklaracji zgodności CE lub równoważny. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważny - Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) - Certyfikat EnergyStar 5.0 lub równoważny Potwierdzenie, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 19dB lub równoważny. Wymagane dokumenty należy przedłożyć wraz z dostawą oferowanych sprzętów. |  | Nie dotyczy |
| 16 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, na podstawie licencji Windows 8.x, klucz licencyjny systemu operacyjnego Windows 8.x musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego |  | Nie dotyczy |
| 17 | Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : - 1x miniDP - 1x HDMI - 1x RJ-45 (10/100/1000) - 2x USB 3.0 w tym jeden port z funkcją PowerShare - czytnik kart multimedialny wspierający min. karty SD 4.0 - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - port zasilania - moduł Bluetooth 4.0 - touchpad ze strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |  | Nie dotyczy |
| 18 | Gwarancja i serwis | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego – Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  | Gwarancja za każdy dodatkowy rok +20 pkt |
| 19 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  | Nie dotyczy |

*) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy