Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Wymagania odnoszące się do dostawy, instalacji, uruchomienia i warunków gwarancji sprzętu komputerowego oraz infrastruktury IT.

Załącznik  zawiera wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji.

Warunki ogólne:

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż jeden rok od daty dostarczenia.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak 
              i producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie elektronicznej i opcjonalnie papierowej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wyspecyfikowane urządzenia mogą pochodzić od różnych producentów, o ile spełnią założenia minimalne przedstawione w poniższych tabelach 
              i wykonawca zagwarantuje ich współpracę na poziomie nie gorszym niż w przypadku dostarczenia rozwiązań jednego producenta.

- wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10%, 50 Hz.

- Dostawca zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dostarczony sprzęt serwerowy i sieciowy do pracy w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych do połączenia urządzeń  do dostarczanej lub istniejącej infrastruktury sieciowej.

- Wyspecyfikowane w jednej pozycji urządzenia mają pochodzić od jednego producenta.

- Dostarczany sprzęt komputerowy wyspecyfikowany w niniejszym załączniku musi być zgodny i dostosowany do warunków licencjonowania oferowanego
              Narzędzia  analitycznego zgodnie  z deklaracją zawartą w załączniku nr 6.1 do SIWZ.

Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu zostały zebrane w tabelach poniżej opisanych następująco:

Lp. – Liczba porządkowa w ramach danego urządzenia / oprogramowania.

Nazwa komponentu (o ile dotyczy) – nazwa komponentu (elementu urządzenia), którego parametry minimalne Zamawiający opisuje.

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) – informacja na temat szczegółowych wymagań minimalnych dla danego komponentu wchodzącego w skład danego urządzenia / oprogramowania.

Parametr oferowany – wypełnia wykonawca

Zamawiający podzielił swoje wymagania na następujące obszary:

1.	Serwery i powiązane urządzenia oraz oprogramowanie	2

1.1.	Serwer (typ 1) – 1 sztuka	2

1.2.	Serwer (typ 2) – 1 sztuka	8

1.3.	Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi	14

Serwery i powiązane urządzenia oraz oprogramowanie

  - Serwer (typ 1) – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 4-18 rdzeniowych. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane dwa procesory minimum 4-rdzeniowe w architekturzex86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 = min. 450 pkt. |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR4 LV Registered typu 2133MHz w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768 GB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10. |  |
| 6 | Dyski | Min 4 x 600GB SAS 10k obrotów na minutę, Min 5 x 1,2TB SAS 10k obrotów na minutę, Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hot-Plug 2.5 cala. Mocowania (kasety) dysków w zestawie. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD. |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 4 porty 10Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | CD-ROM/DVD | DVD-RW |  |
| 9 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. |  |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy nie większej niż 750W (1+1). Redundantne wentylatory Hot-Plug. Dopuszcza się zastosowanie zasilacza klasy Platinum, dla którego sprawność przy obciążeniu 50% wynosi minimum 94% oraz dla całego zakresu obciążenia (realne 20%-100%) sprawność nie mniejszą niż 90%. |  |
| 11 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 12 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważne* |  |
| 13 | Zarządzanie | Wbudowany wyświetlacz lub panel z sygnalizacją optyczno-akustyczną informujący o stanie serwera. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM). - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera. RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przy dostawie przez oryginalne karty gwarancyjne. - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. - Oferowany sprzęt powinien posiadać: deklarację zgodności CE lub równoważną. - Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. |  |
| 14 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze), szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez callcenter bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem – w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii). - W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. - Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

- *) System operacyjny

- Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego w specyfikacji jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji  przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

  - Serwer (typ 2) – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 4-18 rdzeniowych. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane dwa procesory minimum 4-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 = min. 450 pkt. |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 256 GB pamięci RAM DDR4 LV Registered typu 2133MHz w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768 GB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10. |  |
| 6 | Dyski | Min 4 x 600GB SAS 10k obrotów na minutę, Min 5 x 1,2TB SAS 10k obrotów na minutę, Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hot-Plug 2.5 cala. Mocowania (kasety) dysków w zestawie. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD. |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 4 porty 10Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | CD-ROM/DVD | DVD-RW |  |
| 9 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. |  |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy nie większej niż 750W (1+1). Redundantne wentylatory Hot-Plug. Dopuszcza się zastosowanie zasilacza klasy Platinum, dla którego sprawność przy obciążeniu 50% wynosi minimum 94% oraz dla całego zakresu obciążenia (realne 20%-100%) sprawność nie mniejszą niż 90%. |  |
| 11 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 12 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważne* |  |
| 13 | Zarządzanie | Wbudowany wyświetlacz lub panel z sygnalizacją optyczno-akustyczną informujący o stanie serwera. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM). - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera. RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przy dostawie przez oryginalne karty gwarancyjne. - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. - Oferowany sprzęt powinien posiadać: deklarację zgodności CE lub równoważną. - Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. |  |
| 14 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: - Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. - W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. - Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze), szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez callcenter bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem – w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii). - W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. - Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

- *) System operacyjny

- Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego w specyfikacji jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji  przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

  - Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19" |  |
| 2 | Napięcie wejściowe/wyjściowe | 230V/230V |  |
| 3 | Kształt przebiegu sinus | sinusoida pełna |  |
| 4 | Topologia | on line ( VFI ) |  |
| 5 | Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | nie mniej niż 25 minut dla oferowanych serwerów |  |
| 6 | Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | nie mniej niż 8 minut dla oferowanych serwerów |  |
| 7 | Sygnalizacja pracy | dźwiękowa, wyświetlacz LCD |  |
| 8 | Zabezpieczenia | elektroniczne-zwarciowe i przeciążeniowe, przekroczenie temperatury |  |
| 9 | Interfejs | USB, RS232 |  |
| 10 | Ilość gniazd wyjściowych | Niemniej niż 6 |  |
| 11 | Normy i Certyfikaty | Oferowany sprzęt musi spełniać normy i posiadać: ISO9001, CE lub równoważne |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  Oświadczamy, że wykonany zamówienie w zakresie wskazanym w niniejszym załączniku.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy